Documentación Técnica Ejecutiva

Sistema de Monitoreo

PI Point Status Watchtower

| Versión | v3.1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 02/02/2026 |
| Clasificación | Uso Interno |
| Dirigida a | Gerencia y Líderes Técnicos |

Indice

1	Resumen Ejecutivo	2

1.1	Propuesta de Valor	2

1.2	Beneficios Clave	2

1.3	Indicadores de Éxito	2

2	Contexto del Negocio y Problema que Resuelve	3

2.1	Situación Actual	3

2.2	Problemática sin Solución Automatizada	3

2.3	Solución Propuesta	3

3	Objetivos del Proyecto	4

3.1	Objetivos de Negocio	4

3.2	Objetivos Técnicos	4

4	Alcance Funcional	4

4.1	Funcionalidades Implementadas	4

4.1.1	Monitoreo de Estado de PI Points	4

4.1.2	Detección de Puntos Duplicados	5

4.1.3	Generación de Métricas Agregadas	5

4.1.4	Ejecución Programada	5

4.1.5	Registro Detallado de Eventos	5

5	Arquitectura General del Sistema	6

5.1	Vista Conceptual	6

5.2	Componentes Principales	6

5.2.1	Capa de Servicio de Windows	6

5.2.2	Capa de Orquestación	6

5.2.3	Capa de Procesamiento	7

5.2.4	Capa de Integración con PI System	7

5.2.5	Capa de Configuración	7

6	Tecnologías Utilizadas y Justificación	7

6.1	Stack Tecnológico	7

6.2	Decisiones Técnicas Clave	8

6.2.1	Windows Service vs. Aplicación de Consola	8

6.2.2	.NET Framework vs. .NET Core/5+	8

7	Flujo General de Operación	8

7.1	Secuencia de Ejecución	8

7.2	Ejemplo de Ejecución Típica	10

8	Seguridad, Escalabilidad y Mantenibilidad	10

8.1	Seguridad	10

8.1.1	Autenticación y Autorización	10

8.1.2	Protección de Datos Sensibles	10

8.1.3	Auditoria	11

8.2	Escalabilidad	11

8.2.1	Escalabilidad Vertical	11

8.2.2	Escalabilidad Horizontal	11

8.2.3	Límites Conocidos	11

8.3	Mantenibilidad	11

8.3.1	Separación de Responsabilidades	11

8.3.2	Configuración Externa	12

8.3.3	Logging Estructurado	12

8.3.4	Testabilidad	12

9	Beneficios para la Organización	12

9.1	Beneficios Operacionales	12

9.2	Beneficios Estratégicos	12

9.2.1	Habilitador de Analítica Avanzada	12

9.2.2	Cumplimiento y Auditoría	13

9.2.3	Escalabilidad del Negocio	13

10	Conclusiones	13

10.1	Resumen de Valor	13

10.2	Estado Actual	13

# Resumen Ejecutivo

PI Point Status Watchtower es un servicio de monitoreo automatizado diseñado para supervisar de manera continua el estado de salud de los puntos de datos (PI Points) en el sistema PI Data Archive de OSIsoft, infraestructura crítica para la captura, almacenamiento y análisis de datos industriales en tiempo real.

## Propuesta de Valor

El sistema provee visibilidad proactiva sobre la calidad de los datos en la plataforma industrial, identificando automáticamente puntos con estados de error, duplicados o problemas de comunicación, permitiendo a los equipos operacionales y de TI tomar acciones correctivas antes de que el deterioro de datos impacte en decisiones de negocio, reportes regulatorios o procesos productivos.

## Beneficios Clave

| Beneficio | Impacto Organizacional |
| --- | --- |
| Detección temprana de fallas | Reducción de tiempo de inactividad no planificado |
| Visibilidad centralizada | Consolidación de métricas de salud de infraestructura de datos |
| Operación autónoma | Reducción de carga manual en equipos técnicos |
| Trazabilidad | Histórico de estados para auditorías y análisis de tendencias |
| Escalabilidad | Capacidad de monitorear múltiples fuentes de datos simultáneamente |

## Indicadores de Éxito

- Monitoreo continuo 24/7 sin intervención manual

- Identificación de puntos con estados críticos en menos de 10 minutos

- Registro histórico de métricas para análisis de confiabilidad

- Reducción proyectada del 30% en incidentes derivados de datos deteriorados

# Contexto del Negocio y Problema que Resuelve

## Situación Actual

En entornos industriales modernos, la calidad de los datos operacionales es fundamental para:

- Toma de decisiones: Los sistemas SCADA, MES y ERP dependen de datos precisos y en tiempo real.

- Cumplimiento normativo: Reportes regulatorios requieren integridad de datos comprobable.

- Eficiencia operacional: Alarmas, tendencias y optimización de procesos dependen de datos confiables.

El PI Data Archive centraliza millones de puntos de datos provenientes de controladores, sensores, y sistemas distribuidos. Sin embargo, factores como:

- Fallas de comunicación de red

- Controladores fuera de servicio

- Configuraciones incorrectas

- Problemas en interfaces de campo

Estos provocan que los puntos de datos entren en estados de error (Bad, Comm Fail, I/O Timeout, etc.), comprometiendo la confiabilidad del sistema.

## Problemática sin Solución Automatizada

Antes de la implementación:

| Problema | Consecuencia |
| --- | --- |
| Detección reactiva | Problemas descubiertos solo cuando afectan procesos críticos |
| Monitoreo manual | Revisiones periódicas consumen tiempo y son propensas a errores |
| Sin visibilidad histórica | Imposibilidad de identificar patrones de degradación |
| Escalabilidad limitada | Imposible monitorear miles de puntos manualmente |
| Duplicación de tags | Puntos redundantes consumen licencias y generan confusión |

## Solución Propuesta

PI Point Status Watchtower resuelve estos problemas mediante:

- Monitoreo automatizado continuo de estados de PI Points por fuente de datos (Point Source)

- Clasificación y conteo automático de estados de error según criticidad

- Escritura de métricas agregadas en el mismo PI System para visualización en dashboards

- Detección de duplicados para optimización de licencias

- Registro detallado de eventos para análisis retrospectivo

# Objetivos del Proyecto

## Objetivos de Negocio

| Objetivo | Métrica de Éxito |
| --- | --- |
| Visibilidad proactiva | 100% de fuentes de datos monitoreadas automáticamente |
| Reducción de incidentes | Disminución del 25-35% en incidentes relacionados con datos |
| Optimización de licencias | Identificación de 100% de tags duplicados |
| Soporte a decisiones | Métricas disponibles en tiempo real para equipos operacionales |

## Objetivos Técnicos

- Implementar servicio de Windows autónomo con ejecución programada

- Integración nativa con OSIsoft PI AF SDK

- Procesamiento de múltiples fuentes de datos en paralelo

- Gestión configurable de estados a monitorear

- Sistema de logging robusto para trazabilidad y diagnóstico

- Arquitectura escalable que permita crecimiento sin re-arquitectura

# Alcance Funcional

## Funcionalidades Implementadas

### Monitoreo de Estado de PI Points

El sistema consulta periódicamente todos los puntos de datos asociados a fuentes configuradas (Point Sources) y evalúa su estado actual contra una lista predefinida de estados críticos:

Estados monitoreados:

| Estado | Código | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Bad | 307 | Estado genérico de error |
| Bad Input | 255 | Entrada inválida del dispositivo |
| Calc Failed | 249 | Fallo en cálculo automático |
| Comm Fail | 313 | Fallo de comunicación con dispositivo |
| Configure | 240 | Punto en proceso de configuración |
| I/O Timeout | 246 | Timeout en lectura de dispositivo |
| No Data | 248 | Sin datos disponibles |
| No Result | 212 | Sin resultado de cálculo |
| Not Connect | 314 | Dispositivo no conectado |
| Out of Serv | 312 | Fuera de servicio |
| Pt Created | 253 | Punto recién creado |
| Scan Off | 238 | Escaneo deshabilitado |
| Set to Bad | 247 | Establecido manualmente como malo |
| Shutdown | 254 | Sistema apagado |
| Unit Down | 213 | Unidad fuera de línea |

### Detección de Puntos Duplicados

Identifica PI Points que comparten el mismo InstrumentTag (identificador de instrumento físico), lo cual indica:

- Redundancia innecesaria

- Potencial desperdicio de licencias

- Confusión en la selección de tags para análisis

### Generación de Métricas Agregadas

Por cada fuente de datos (Point Source), el sistema escribe automáticamente en el PI Data Archive:

- Total Point Count: Total de puntos monitoreados

- Bad Points Count: Total de puntos en estado de error

- Status_[Estado]: Conteo por cada tipo de estado específico

- Duplicate Point Count: Total de puntos duplicados (si aplica)

Estas métricas se almacenan con marca de tiempo precisa, permitiendo:

- Visualización histórica en PI Vision, ProcessBook o sistemas BI

- Alertas configurables basadas en umbrales

- Análisis de tendencias de confiabilidad

### Ejecución Programada

El servicio opera en intervalos configurables (por defecto cada 10 minutos), sincronizándose automáticamente con límites de intervalo para garantizar timestamps consistentes.

### Registro Detallado de Eventos

Sistema de logging multinivel (Info, Warn, Error, Fatal) con:

- Registro de eventos de conexión/desconexión

- Detalle de procesamiento por fuente de datos

- Errores capturados con contexto completo

- Activación opcional de modo detallado para diagnóstico profundo

# Arquitectura General del Sistema

## Vista Conceptual

## Componentes Principales

### Capa de Servicio de Windows

Responsabilidad: Gestión del ciclo de vida del servicio (inicio, parada, reinicio)

Características:

- Ejecución en modo background sin interfaz gráfica

- Arranque automático con el sistema operativo

- Modo interactivo para pruebas de desarrollo

### Capa de Orquestación

Responsabilidad: Coordinación de ejecuciones periódicas

Características:

- Cálculo dinámico de próxima ejecución basado en intervalos configurables

- Gestión de tareas asíncronas con Task y CancellationToken

- Manejo robusto de excepciones con continuidad de servicio

### Capa de Procesamiento

Responsabilidad: Lógica de negocio principal

Servicios especializados:

- RecoverPIPointsService: Recuperación de puntos por Point Source

- TypeValueCounterService: Evaluación y conteo de estados

- WriteValueToPITagService: Persistencia de métricas en PI System

### Capa de Integración con PI System

Responsabilidad: Comunicación con infraestructura OSIsoft

Características:

- Uso de OSIsoft AF SDK (versión 2018+)

- Gestión de conexiones persistentes

- Reconexión automática en caso de fallas de red

- Escritura con buffer para optimización de rendimiento

### Capa de Configuración

Responsabilidad: Gestión centralizada de parámetros

Características:

- Archivo YAML para configuración legible

- Patrón Singleton para acceso global

- Validación de parámetros críticos al inicio

- Logging multinivel con NLog

# Tecnologías Utilizadas y Justificación

## Stack Tecnológico

| Componente | Tecnología | Versión | Justificación Estratégica |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje | C# | 8.0 | Estándar corporativo Microsoft, interoperabilidad con PI SDK |
| Framework | .NET Framework | 4.7.2 | Compatibilidad con OSIsoft AF SDK, estabilidad en Windows Server |
| SDK Integración | OSIsoft AF SDK | 2018+ | SDK oficial para PI System, soporte garantizado por vendor |
| Gestión de Logs | NLog | 5.3.4 | Flexibilidad en configuración de targets, rendimiento superior |
| Configuración | YamlDotNet | 16.3.0 | Formato legible para operadores, soporte de estructuras complejas |
| Serialización JSON | System.Text.Json | 9.0.1 | Performance superior, soporte nativo de Microsoft |
| Ejecución | Windows Service | - | Estándar corporativo para servicios críticos 24/7 |

## Decisiones Técnicas Clave

### Windows Service vs. Aplicación de Consola

| Criterio | Windows Service | Aplicación Consola |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad | Arranque automático | Requiere intervención manual |
| Resiliencia | Reinicio automático tras falla | Termina definitivamente |
| Seguridad | Ejecuta bajo cuenta de servicio | Depende de sesión usuario |
| Monitoreo | Integrado con Windows Event Log | Requiere supervisión externa |
| Estándar corporativo | Alineado con políticas TI | Requiere justificación |

### .NET Framework vs. .NET Core/5+

| Criterio | .NET Framework 4.7.2 |
| --- | --- |
| Compatibilidad OSIsoft SDK | Soportado oficialmente |
| Despliegue en Windows Server | Incluido en OS |
| Soporte a largo plazo | Extended support hasta 2029+ |
| Performance | Buena |

# Flujo General de Operación

## Secuencia de Ejecución

## Ejemplo de Ejecución Típica

Configuración:

- ExecutionIntervalInMinutes: 10

- Point Sources: OPC_PLC1, MODBUS_AREA2

- Estados habilitados: 15 estados críticos

| Tiempo | Evento | Acción |
| --- | --- | --- |
| 08:00:00 | Inicio servicio | Conexión a PI Server, carga de config |
| 08:00:05 | Cálculo de ejecución | Próxima ejecución: 08:10:00, delay: 595s |
| 08:10:00 | Ejecución 1 | Procesa OPC_PLC1 (2,340 puntos) + MODBUS_AREA2 (890 puntos) |
| 08:10:12 | Escritura métricas | 30 tags escritos (15 estados × 2 sources) |
| 08:10:12 | Fin ejecución | Time elapsed: 12 segundos |
| 08:10:12 | Cálculo de ejecución | Próxima ejecución: 08:20:00, delay: 588s |
| 08:20:00 | Ejecución 2 | Repite proceso... |

# Seguridad, Escalabilidad y Mantenibilidad

## Seguridad

### Autenticación y Autorización

| Aspecto | Implementación | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Conexión PI Server | Autenticación Windows integrada | Sin credenciales embedidas en código |
| Cuenta de servicio | Dedicated Service Account con permisos mínimos | Principio de menor privilegio |
| Acceso de lectura | PI Data Archive READ-ONLY para source server | Imposibilidad de alterar datos históricos |
| Acceso de escritura | Write permissions solo en tags de métricas | Segregación de responsabilidades |

### Protección de Datos Sensibles

- Configuración: Archivo YAML con permisos restringidos (solo lectura para cuenta de servicio)

- Logs: Sin exposición de credenciales en registros

- Red: Comunicación sobre protocolo PI (cifrado opcional según configuración PI System)

### Auditoria

- Todos los eventos críticos registrados en Windows Event Log

- Archivos de log con rotación automática (retención configurable)

- Trazabilidad completa de escrituras en PI Data Archive (audit trail nativo)

## Escalabilidad

### Escalabilidad Vertical

| Recurso | Requisitos Actuales | Capacidad de Crecimiento |
| --- | --- | --- |
| CPU | < 5% utilización promedio | Hasta 50,000 puntos sin incremento significativo |
| Memoria | ~200 MB RAM | Lineal con número de puntos (~1 MB por 10,000 puntos) |
| Red | < 1 Mbps | Optimizado por consultas por lote |

### Escalabilidad Horizontal

Modelo actual: Instancia única centralizada

Opciones de escalado:

- Multi-instancia por región geográfica

  - Un servicio por planta/región

  - Cada instancia monitorea su PI Server local

  - Consolidación en PI System corporativo mediante AF

- Particionamiento por Point Source

  - División de fuentes entre múltiples instancias

  - Load balancing implícito

  - Reducción de ventana de ejecución

### Límites Conocidos

| Límite | Valor Aproximado | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| PI Points por ejecución | ~100,000 puntos | Aumentar intervalo de ejecución |
| Latencia de escritura | Depende de buffer PI | Ajuste de AFBufferOption |
| Timeout de red | Configurable en AF SDK | Ajuste según latencia de red |

## Mantenibilidad

### Separación de Responsabilidades

- Arquitectura modularizada con servicios independientes:

- Modificación de lógica de conteo sin afectar escritura

- Migración a nuevo método de recuperación sin tocar procesamiento

- Cambio de framework de logging sin modificar lógica de negocio

### Configuración Externa

Cambios sin recompilación:

- Agregar/quitar Point Sources

- Modificar estados monitoreados

- Ajustar intervalo de ejecución

- Activar/desactivar modo detallado

### Logging Estructurado

- Códigos de mensaje estandarizados (MessageCode)

- Parámetros formateados consistentemente

- Niveles apropiados (Info, Warn, Error, Fatal)

- Facilita análisis automatizado y alertas

### Testabilidad

- Modo interactivo para pruebas sin instalación de servicio

- Servicios con bajo acoplamiento

- Inyección de configuración mediante Singleton

- Logs detallados para diagnóstico

# Beneficios para la Organización

## Beneficios Operacionales

| Beneficio | Impacto Cuantificable |
| --- | --- |
| Reducción de tiempo de detección de fallas | De horas/días a minutos (reducción ~95%) |
| Liberación de tiempo de ingeniería | 10-15 horas/mes previamente dedicadas a monitoreo manual |
| Mejora en SLA de datos | Incremento proyectado del 15% en disponibilidad de datos confiables |
| Optimización de licencias | Identificación de duplicados permite recuperación de ~5-10% de licencias |
| Beneficio | Impacto Cuantificable |

## Beneficios Estratégicos

### Habilitador de Analítica Avanzada

- Métricas históricas permiten análisis de confiabilidad de infraestructura

- Identificación de patrones de degradación para mantenimiento predictivo

- Insumo para dashboards ejecutivos de salud de sistemas

### Cumplimiento y Auditoría

- Evidencia documentada de monitoreo continuo de calidad de datos

- Trazabilidad completa para auditorías regulatorias

- Soporte a certificaciones ISO 9001, ISO 50001

### Escalabilidad del Negocio

- Infraestructura replicable para nuevas plantas o adquisiciones

- Modelo probado para expansión geográfica

- Reducción de riesgos en proyectos de integración

# Conclusiones

## Resumen de Valor

PI Point Status Watchtower representa una inversión estratégica en la calidad y confiabilidad de la infraestructura de datos industriales. Su implementación:

- Reduce riesgos operacionales mediante detección temprana de fallas

- Optimiza recursos técnicos al automatizar tareas manuales repetitivas

- Habilita decisiones basadas en datos al garantizar confiabilidad de información

- Escala con la organización manteniendo arquitectura adaptable

## Estado Actual

El sistema se encuentra en estado operacional estable, listo para despliegue en producción con las siguientes características validadas:

- Conectividad bidireccional con PI System (lectura/escritura)

- Procesamiento de múltiples fuentes de datos

- Detección de 15 estados críticos configurables

- Identificación de duplicados

- Logging robusto y auditable

- Configuración flexible sin recompilación

- Ejecución autónoma 24/7 como servicio Windows